建设项目基本情况

| 项目名称 | 台前县万锦纺织有限公司年产胆布1400万米项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台前县万锦纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏代荣 |  |  | 联系人 | 王广同 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南省濮阳市台前县夹河乡代庄村西500米路东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13949720618 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 457600 |  |
| 建设地点 | 台前县夹河乡代庄村西500米路东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 台前县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2020-410927-17-03-074744 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C1751 化纤织造加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1600 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） |  | 4 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、项目由来 涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品。本项目利用涤纶丝生产胆布，具有良好的市场前景。项目建成后将带动周边经济的发展，提高就业水平，可带来良好的社会效益和经济效益。 2、建设项目概况 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，租赁台前县龙星木业有限公司院内生产车间、仓库及办公室（租赁合同见附件三），总投资100万元建设年产胆布1400万米项目。其中生产车间建筑面积为1200m2，仓库360m2，办公区建筑面积为40m2。项目基本情况详见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 台前县万锦纺织有限公司年产胆布1400万米项目. 建设单位; 台前县万锦纺织有限公司. 项目代码; 2020-410927-17-03-074744. 环评文件类别; 登记表□ 报告表■ 报告书□. 劳动定员; 20人. 工作制度; 年工作340d，24h工作制，两班制. 产业特征; 投资额（万元）; 100. 环保投资（万元）; 4.0. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 濮阳市. 县（市）; 台前县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域、金堤河. 排水去向; 本项目喷织废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥. 本项目污染因子; ①废气：项目无废气产生； ②废水：员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排； ③噪声：主要为织机、整经机等机械设备运行过程中产生的机械噪声； ④一般工业固废：主要为生产过程产生的废边角料、不合格产品以及沉淀池沉渣； ⑤生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。. 本项目为新建性质，已在台前县发展和改革委员会备案（项目代码：2020-410927-17-03-074744）（见附件二），经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中淘汰、限制类建设项目，允许建设，符合国家产业政策。 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，租赁台前县龙星木业有限公司院内现有闲置厂房进行建设（租赁协议见附件三）。根据台前县夹河乡人民政府出具的规划证明（见附件四），本项目符合台前县夹河乡总体规划，根据台前县国土资源局出具的建设用地证明（见附件五），项目所在地为建设用地，符合台前县夹河乡土地利用总体规划。 根据中华人民共和国环境保护部令[2017]第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》，本项目不涉及洗毛、染整、脱胶工段，无缫丝废水、精炼废水产生，属于六、 “纺织业”中第20项“纺织品制造”中“其他（编织物及其制品制造除外）”，故需编制环境影响报告表。受台前县万锦纺织有限公司的委托（见附件一），河南迈达环境技术有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。我公司自接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，并对项目相关资料进行了全面收集和调查，结合当地环保部门的意见，编制完成了该建设项目的环境影响评价报告表。 3、建设地址 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东。项目总占地面积1600平方米，建筑面积1600平方米。项目位于台前县龙星木业有限公司院内闲置厂房。项目西侧隔路为台前县锦鹏机械制造有限公司；其余三侧为空地，项目东侧220m处为代庄村，西侧470m处为东丁桥村，南侧246m处为胡庄。距离项目最近敏感点为项目西北侧205m的夹河乡安置房，本项目周边环境示意图见下图1。 图1 本项目周边环境示意图 4、建设内容 项目占地约1600平方米，主要包括生产车间、仓库及办公室，设计生产规模为年产胆布1400万米。项目工程主要建设内容见表2，项目主要生产加工设备情况见表3。 表2 项目工程主要建设内容一览表 类别; 名称; 建筑面积 （m2）; 结构; 备注. 主体工程; 生产车间; 1200; 钢构; 依托现有生产车间，位于厂区南侧，1层，1栋，布置织机、自动验布机等. 辅助工程; 办公室; 40; 砖混; 依托现有，租赁龙星木业办公区. 储运工程; 仓库; 360; 钢构; 依托现有，位于生产车间北侧. 公用工程; 供水; 依托厂区内现有供水设施，由台前县夹河乡自来水管网供给. 供电; 依托厂区内现有供电设施，由台前县夹河乡供电部门集中供电. 供暖; 采用分体空调提供，可以满足项目供暖需求. 排水系统; 项目喷织废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥. 环保工程; 废气; 项目无废气产生. 废水; 项目喷织废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥. 固废; 一般生产固废; 暂存于10m2一般固废暂存间内，废边角料及不合格产品定期外售，沉淀池沉渣定期清运至垃圾中转站. 生活垃圾; 分类收集后定期清运至垃圾中转站. 噪声; 选用低噪声设备及隔声吸声材料. 表3 本项目主要生产加工设备情况一览表 设备名称; 单位; 数量. 织机; 台; 260. 自动验布机; 台; 3. 整经机; 台; 1. 备注：本项目所用生产加工设备均为全自动化新购置设备，便于操作。经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所用设备不涉及淘汰类第十三项“纺织”中使用时间达到 30 年的棉纺、毛纺、麻纺设备、机织设备；常规涤纶长丝锭轴长 900 毫米及以下的半自动卷绕设备。不属于限制类第十三项“纺织”中“入纬率小于900米/分钟的喷水织机”。 5、产品方案 项目主要产品方案情况见表4。 表4 主要产品方案一览表 名称; 年生产规模; 生产规格; 备注. 胆布; 1400万米; 约200m/捆; 按照合同订单进行生产. 6、主要原料和能源消耗 本项目主要原辅材料及能耗见表5。 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 涤纶FDY; 吨; 800; /. 2; 水; t/a; 7344; 由夹河乡市政管网供给. 3; 电; 万kw·h; 186; 由夹河乡供电管网供给. 涤纶FDY：涤纶全拉伸丝，在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（MEG） 为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物--聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。FDY面料手感顺滑柔软，经常被用于织造仿真丝面料，主要用于家纺面料、胆布的生产。 7、公用工程 本项目位于台前县龙星木业有限公司院内，本项目供电系统、给水管网可依托现有设施。 7.1供电 本项目供电由台前县夹河乡供电部门提供，可以满足项目生产生活用电需求。 7.2给排水 给水：本项目用水由台前县夹河乡自来水管网供给。项目用水主要为喷织用水以及职工生活用水，新鲜水用水量为7344m3/a，可以满足项目用水需求。 喷织用水：经查阅资料，喷织用水尚无行业标准，喷水织布机在生产过程中对喷织用水的硬度等指标无特殊要求。结合本行业对产品质量的要求，同时类比同类型企业，项目产生的喷织废水经沉淀池沉淀后满足《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1中“工艺与产品用水”水质标准后即可满足本项目生产回用要求，故无需配套建设净水处理设施，补充添加新鲜水时也无需软化处理即可满足新鲜水使用要求。喷织废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期补充损耗及产品带走水分，补充水量约为20.8m3/d（7072m3/a）。 职工生活用水：厂区不为员工提供食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）及建设单位提供资料，职工生活用水量按40L/（人•d）计算，项目职工人数为20人，则用水量为0.8m3/d（272m3/a）。 排水：项目区为雨、污分流制，雨水排入就近边沟。喷织废水经沉淀后循环使用，不外排，职工生活污水产生量按80%计，产生量为0.64m3/d（217.6m3/a），项目不设职工食堂和宿舍，员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥，不外排。 7.3供热 暂无集中供暖设施，建议企业根据自身条件选择供暖方式，可采用单体空调解决供暖需求。 8、劳动定员及工作制度 本项目厂区劳动定员为20人，年工作340d，生产采用24小时工作制，两班倒，员工均不在厂内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建性质，位于台前县龙星木业有限公司院内闲置厂房，厂房已建成，经现场踏勘，项目入驻前车间内部原有设备均已清出车间，无环境污染遗留问题，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 台前县位于河南省东北隅，黄河下游北岸，豫东北平原与鲁西平原交界地带。现辖6镇3乡，372个行政村，37.64万人，27万亩耕地。地处北纬35°50′~36°06′42″，东经115°19′50″~116°05′28″之间，东、南分别与山东省东平、梁山、郓城县隔黄河相望；西与范县毗邻；北依金堤与山东省阳谷县接壤。台前县版图西宽东窄，呈犀角形。东西坐标长40.4公里，南北坐标宽31公里，总面积393.97平方公里。 夹河乡位于河南省濮阳市台前县东北部，距县城19千米，南临黄河、北依金堤河，北与山东省阳谷县接壤，东部、南部分别与山东省东平县、梁山县等县隔黄河相望，交通便利。境内有八里庙黄河铁牛（省级重点文物保护单位）及魏氏墓碑（市级重点文物保护单位）。夹河乡位于豫北平原腹地，属于华中地区河南省，与山东搭界。 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东。项目所处地理位置详见附图一，项目周围环境示意图见附图二。 2、地形、地貌、地质 台前县位于金堤河和黄河包围的冲积平原上，地形呈犀角状伸入山东腹地，属于黄河下游第四纪冲积平原，渤海湾沉降带的东濮凹陷，整个地形缓平开阔。全县海拔最高48.8m，最低39.3m，自然坡降为1/1000，地势呈西高东低，北高南低，中间岗突的地貌特征，临黄大堤、金堤河堤贯穿全境，与金堤河一起将全县分割为黄河滩区、背河洼地和黄泛平原三大部分，而滩区又分成了沙岗区和平坡区两部分。项目所在区域地形平坦，属于黄河滩区。 台前县的大地构造属华北地台，其辖区位于东濮凹陷之上。东濮凹陷夹在鲁西隆起区、太行山隆起带、秦岭隆起带大构造体系之间。东有兰聊断裂，南接兰考凸起，北界马陵断层，西连内黄隆起。东濮凹陷是一个以结晶变质岩系及其上地台构造层为基底，在新生代地壳水平拉张应力作用下逐渐裂解断陷而成的双断式凹陷，走向北窄南宽，呈琵琶状。该凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套巨厚以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层，是油气生成与储存的极有利地区。 台前县所在区域为华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。地质烈度为Ⅶ级，需设防抗震，根据地震监测资料，近几十年来，该处无大震，但小震活动时有发生。 3、气候特点 台前县属暖温带半湿润东亚季风区大陆性气候，四季分明，气温、日照、降雨均有明显的季节性变化，春季多风少雨回温快，夏季炎热多余气温高，秋季温润凉爽多阴雨，秋季寒冷少雨雪。 台前县年平均气温13.4℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-19.6℃，年平均地面温度15.9℃，最高气温出现在七月份，最低气温出现在一月份。年平均日照时数2488.7小时，日照率56%，多年平均降水量543.6mm，年平均蒸发量1769.6mm，无霜期216d，全年风向以南、东南风居多，其次是北、东北风，年平均风速3.2m/s。主要气象条件见表6。 表6 台前县主要气象特征一览表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 年平均日照时数; H; 2488.7. 2; 日照率; %; 56. 3; 年平均气温; ℃; 13.4. 4; 年平均地面温度; ℃; 15.9. 5; 极端最高气温; ℃; 39.8. 6; 极端最低气温; ℃; -19.6. 7; 年平均蒸发量; mm; 1769.6. 8; 年平均降水量; mm; 532.5. 9; 无霜期; d; 216. 10; 年平均风速; m/s; 3.2. 11; 主导风向; /; SSE. 12; 次主导风向; /; NNE. 4、水资源 4.1地表水 台前县主要河流有黄河、金堤河、梁庙沟，金堤河和梁庙沟均属于黄河水系。 黄河是我国第二大河，全长5464km，下游流经该地区南部边缘。它自台前县清水河乡南王庄村南入境，于台前县吴坝乡张庄村东北入山东省阳谷县境。黄河在本地区河床高于地面，流经清水河、马楼、孙口、打渔陈、夹河、吴坝6个乡，其长度为68.5km；流量季节变化较大，年均径流量为431亿m3，最大洪峰流量孙口站为15900m3/s（1958年），黄河是本地区水流的接纳水体。 金堤河为黄河下游的一条支流，属平原排水河道，地跨豫鲁两省，发源于河南省新乡，流域涉及新乡、延津、封丘、汲县、浚县、长恒、滑县、濮阳、范县、台前县。它全长158.6km，流域面积5047km2。金堤河在台前境内的长度为46km，它从范县流入台前境内，经过侯庙、后方、城关、打渔陈、夹河、吴坝6个乡镇，并由吴坝乡张庄村东北注入黄河。金堤河在梁庙沟口上游100m～下游500m河段情况：两岸有南北小堤，河道宽浅，河槽呈浅沟状或不显河槽，宽阔滩地上种有芦苇和红柳，中间主河槽设计底宽10m，深在2.0m左右，设计3年一遇排涝流量为216m3/s、20年一遇排涝流量为780m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10m3/s。金堤河在张庄闸上游100m情况：北为金堤，南为南小堤，堤距约700m；设计3年一遇排涝流量为216m3/s、20年一遇排涝流量为780m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10m3/s。金堤河流域水资源主要来自天然降水、引黄灌溉退水、地下水侧渗补给等。沿途水资源利用工程较多，造成该河具有断流不断水、径流不连续、水质不连续的水资源特性。 梁庙沟为金堤河的重要支流，功能为防洪排涝，由台前县城区南部自西向东穿越，最终汇入金堤河。梁庙沟的底宽为2.5m，水深3.3m，汛期设计流量约为31m3/s。 白岭沟为梁庙沟的重要支流，它自马楼经孙口乡张塘坊，于长刘村流入梁庙沟；白岭沟的底宽为1.0m，水深1.6m，汛期设计流量约为8.2m3/s。 4.2地下水 台前县地势低洼，水源补充条件好，地下水资源较丰富。地下水埋深一般在1.5m～6m之间，浅层地下水含水层多为细砂和粉砂，厚度一般在12m～28m，平均为21m，单井出水量平均为60t/h。每年地下水补给总量为7611万m3，除去入渗、蒸发，浅层地下水可采总量为4853万m3，全县年均实际采用量为1642万m3，占浅层地下水可采总量的33.8%。县内大部分地下水污染较少，但部分沿河地段发生不同程度污染。项目所在区域地下水流向为西南向东北。 5、矿产资源 台前所处濮阳地区地质因湖相沉积发育广泛，下第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏是石油、天然气、煤炭，另外还有盐、铁、铝等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好，经济价值高。地质资料表明，本区最大储油厚度为1900米，平均厚度l100米，生油岩体积为3892立方千米。据其生油岩成熟状况、排烃及储盖条件，经多种测算方法估算，石油远景总资源量达十几亿吨，天然气远景资源量2000亿立方米～3000亿立方米。本区石炭至二叠系煤系地层分布面积为5018.3平方公里，煤储量800多亿吨，盐矿资源储量初步探明1440亿吨。铁、铝土矿因埋藏较深，其藏量尚未探明。 6、土壤植被 台前县土质为粉土、亚粘土和沙土等，粮食作物主要有小麦、水稻、大豆、玉米、花生等。由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，主要为农田、林木，植物种类主要以农作物、经济作物及田间树木杂草为主，区域内无珍稀动植物存在，也无划定的自然生态保护区。经调查，本项目建设区域无国家重点保护动植物名录中的动植物。 7、本项目与饮用水源保护区位置关系 7.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），台前县县级集中式饮用水水源保护区为台前县马楼地下水井群（马楼乡黄河左岸，共16眼井）。其一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域，D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼乡界的区域。 项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，不在其保护范围内。 7.2乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），台前县共7个集中式饮用水水源保护区。主要分布如下： （1）台前县夹河乡地下水井（共1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围30 米的区域。 （2）台前县打渔陈镇地下水井群（共4 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南101省道、北50米的区域（1、2 号取水井），3、4 号取水井外围50 米的区域。 （3）台前县马楼镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20 米、北至汤台路的区域（1 号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 （4）台前县侯庙镇地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围50 米、东至101 省道的区域（1 号取水井），2～5 号取水井外围50 米的区域。 （5）台前县清水河乡地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围50 米的区域（1 号取水井），2、3 号取水井外围50 米的区域。 （6）台前县后方乡地下水井（共1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40 米、西50 米、南30 米、北50 米的区域。 （7）台前县吴坝镇地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30 米、西50 米、南30 米、北50 米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50 米的区域。 项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，距离本项目最近的水源地为夹河乡地下水井，根据现场调查和资料收集，夹河乡水厂位于前夹河村，建设于2011年，服务范围为前夹河村周边村庄，服务人口约2万人。夹河乡水厂共有1眼水井，地理位置坐标为东经：116°0′45.6″，北纬：36°1′41.8″，井深335m，项目位于夹河乡地下水井西北侧约1650m处，项目位于其一级保护区范围外，不在其保护范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，该区域为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。本次评价引用台前县环境监测站提供的台前县2018年全年的环境空气质量监测数据，包括PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等常规监测因子。评价区域各评价因子的浓度、标准及达标判定结果见下表7。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物项目; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 34; 150; 22.7. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 不达标. 百分位数日平均质量浓度; 88; 80; 110. 颗粒物PM10; 年平均质量浓度; 112; 70; 160; 不达标. 百分位数日平均质量浓度; 226; 150; 150.7. 颗粒物PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 不达标. 百分位数日平均质量浓度; 134; 75; 178.7. 一氧化碳（CO）; 百分位数日平均质量浓度; 2200; 4000; 55; 达标. 臭氧（O3）; 百分位数8小时平均质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2相关评价指标平均质量浓度值均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，均不达标，则区域环境空气质量不达标，评价区域为不达标区。 区域达标规划：为持续改善全县环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）和《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2019〕82号）等文件要求，台前县环境污染防治攻坚战指挥办公室下发了《关于印发台前县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕27号）。 《台前县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的工作目标为：到2019年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到261天以上。主要任务为：深化大气污染治理，持续开展攻坚行动，着力打好煤炭消费减量、产业布局优化、运输结构调整、生态扩容提速、柴油货车治理、扬尘治理提效、工业绿色升级、清洁取暖推进、监测能力提升、秋冬污染防治10个战役。 为达到年度目标，实施方案划指出将严控电煤消费增量和削减非电煤炭消费总量作为主要抓手，抓工程、建机制、强管控，实施煤电行业污染治理、工业用煤管理、清洁能源保障等措施，确保完成年度煤炭削减目标；立足本县产业发展实际，加强政策支持引导，启动县城区内重污染企业搬迁改造，持续打击“散乱污”企业，大力淘汰低效过剩产能。推动重点行业布局调整，着力打造绿色制造，切实减少结构性污染对大气环境质量的影响；认真落实《河南省推进运输结构调整工作实施方案》，大力提高铁路运输量，提高多式联运比例，全面完成车用油品质量升级，加强在用机动车监控监管，大力推广电动汽车，优化重型车辆绕城行驶，大幅减少机动车结构性污染排放；按照山水林田湖草生命共同体的要求，统筹推进森林、湿地、流域、农田、城市五大生态系统建设，重点加强交通干线、生态屏障和森林城市建设，不断增加生态环境容量；坚持统筹“油、路、车”协同治理，以柴油车（机）达标排放为目标，建立健全严格的机动车和非道路移动机械全防全控环境监管制度，全链条治理柴油车（机）超标排放，明显降低污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善；县扬尘办要充分发挥职能，统筹协调各类施工工地扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导各乡（镇）和相关部门严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，巩固扬尘污染防治成效，提高城市清洁效果，全面提升扬尘污染治理水平；组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型；继续实施以集中供热、“双替代”为主，清洁型煤为辅的清洁取暖政策，大力发展地热能供暖，建立与供暖需求相匹配的供热能力，积极稳妥推进清洁取暖，2019年年底，力争县城和城乡结合部及农村地区清洁取暖率达到80%；坚持考核环境质量、监管企业排污、提供决策支撑三个导向，构建涵盖全县工业企业、环境空气质量的监测监控网络，严厉打击数据造假，为打赢大气污染防治攻坚战提供科技支撑和保障；紧盯秋冬季污染物排放总量减排目标，建立清单准确、措施可行、预报及时、应对有效的重污染天气应急管控体系，实施差异化工业企业错峰生产，严禁“一刀切”，降低重污染天气对环境空气质量的影响。 2、地表水环境质量现状 # 距离项目最近的地表水体为项目北侧4.8km处的金堤河，为黄河下游的一条支流。根据地表水体功能区划，金堤河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次地表水环境质量现状采用濮阳市生态环境局编制《濮阳市环境质量月报》中2018年金堤河台前贾垓桥断面数据，断面监测统计结果见表8，分析结果见表9。 表8 金堤河台前贾垓桥断面常规监测资料统计 mg/L 月份 污染物; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. COD; 24; 62; 28; 20; 32; 13; 30; 26; 35; 28; 32; 14. 氨氮; 0.32; 0.23; 0.42; 0.12; 0.11; 0.16; 1.08; 0.25; 0.72; 0.23; 0.16; 0.34. 总磷; 0.22; 0.2; 0.12; 0.16; 0.08; 0.06; 0.21; 0.34; 2.09; 0.25; 0.27; 0.17. 表9 金堤河台前贾垓桥断面常规监测资料分析 污染物名称; 监测值范围 （mg/L）; 平均值 （mg/L）; 标准值 （mg/L）; 均值标 准指数; 超标率 （%）; 最大超标 倍数. COD; 13~62; 28.6667; 30; 0.43~2.07; 33; 1.07. 氨氮; 0.11~1.08; 0.3450; 1.5; 0.07~0.72; 0; 0. 总磷; 0.06~2.09; 0.3475; 0.3; 0.2~6.97; 17; 5.97. # 从监测数据中可知，金堤河台前贾垓桥断面污染物COD、总磷超标，超标率分别为33%、17%，最大超标倍数分别为1.07、5.97，因此，金堤河台前贾垓桥断面水质属于劣V类。超标原因主要为纳污水体沿途流经区域污水管网不完善，居民的生活污水、工业废水及农田地表径流排放所致，造成地表水体污染。 # 为持续做好水污染防治工作，进一步改善全县水环境质量，台前县环境污染防治攻坚战指挥部办公室下发了《关于印发台前县2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕26号）。实施方案确定工作目标为：金堤河张秋和贾垓桥监测断面、尚庄沟闸监测断面、梁庙沟闸监测断面、岳鲁沟闸监测断面、刘子渔沟闸监测断面达到或优于V类，确保出境断面水质安全；县级集中式饮用水水源水质达标率达到97.7%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。为达到年度目标，方案指出打好城市黑臭水体治理攻坚战，深入开展城市黑臭水体整治，开展县城区管网和市场排水改造专项整治，加快城镇污水收集和处理设施建设，促进城镇污水再生利用；打好水源地保护攻坚战，做好已批复的县级及乡镇集中式饮用水水源地规范化建设和排查整治工作，开展千吨或万人以上水源地排查整治工作，加强饮用水安全管理，推进水源地周边综合整治；打好全域清洁河流攻坚战，推动河湖综合治理与水生态修复，整治入河排污口，改善河流生态流量，推进重点区域、重点流域、重点断面整治；打好农业农村污染治理攻坚战，治理农村污水、垃圾，防控农村改厕后粪污污染，推进种植业污染控制，推进畜禽养殖粪污资源化利用；推动河流综合治理与生态修复，开展河道综合治理，推进产业集聚区环境污染控制；统筹推进其他各项水污染防治，加快淘汰落后产能，严格环境准入，全面推进企业清洁生产，节约保护水资源，实现地表水断面水质自动监测全覆盖，全面做好地下油罐污染防治工作。区域水环境质量将会进一步得到改善。 3、声环境 （1）监测点位布设 根据声环境功能区划分原则，该项目所在区域为2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。为进一步了解项目所在地声环境现状，本单位委托河南鼎泰检测技术有限公司于2020年09月15日~09月16日对项目厂界环境噪声进行采样监测。在项目东、西、南、北厂界外1m包络线处各布设1个噪声监测点。 - 监测时间及频率 2020年09月15日~09月16日连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。 - 监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法进行噪声监测。 （4）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （5）监测结果分析 噪声现状监测结果列于表10。 表10 项目厂界环境噪声现状监测结果一览表 监测点位; 昼间噪声dB(A); 夜间噪声dB(A); 标准值dB(A); 达标分析. 东厂界; 50.5-51.8; 44.1-44.6; 昼间60，夜间50; 达标. 南厂界; 51.2-51.6; 42.3-43.5; 达标. 西厂界; 52.2-52.8; 44.6-45.2; 达标. 北厂界; 50.8-51.3; 41.4-42.3; 达标. 由表10可知，本项目四周厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，项目周围生态系统主要为农田生态系统，主要植被为农作物和人工林植被，区内无珍稀动植物，无划定的自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目厂址附近无饮用水水源保护区、自然保护区、文物、景观等环境敏感点。距离项目最近的敏感点为项目西北侧205m的夹河乡安置房。本项目主要环境保护目标及保护对象见表11。 表11 主要环境保护目标及保护对象一览表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 环境 空气; 夹河乡安置房; 116.015099; 36.016377; 居住区; 村民; 二类区; NW; 205m. 代庄村; 116.021987; 36.012203; 居住区; 村民; 二类区; E; 220m. 胡庄; 116.015346; 36.010605; 居住区; 村民; 二类区; S; 246m. 东丁桥村; 116.010432; 36.014585; 居住区; 村民; 二类区; W; 470m. 声环境; 厂界; /; /; 厂界噪声; 声环境; 2类; 四周; 1m. 地表水; 金堤河; /; /; 地表水; 水生态; Ⅳ类; N; 4.8km.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目无废气产生。 2、噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 3、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 0 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 项目租赁已建厂房，施工期主要进行设备安装与调试，不进行土方开挖作业，因此不对施工期进行分析。 二、营运期 项目产品为胆布，主要生产工艺及产污环节见下图。 整经并轴 涤纶FDY 喷水织机织造 打卷验布 包装入库 废水、固废 固废 固废 噪声 裁剪 图2 生产流程及产污环节示意图 工艺流程简述：织造工艺流程主要包括整经并轴—织造—打卷验布—裁剪。项目所购原料均为不含浆料的涤纶FDY，生产工艺无上浆、退浆、热风干燥工序。 （1）整经并轴：外购原料涤纶FDY，均匀地卷绕到经轴上，每一批织物片的宽度都等于经轴的宽度，每个经轴的经纱根数尽可能相等，然后再把这几个经轴在并轴机上合并，并按工艺规定长度卷绕到织轴上，为构建织物的织造系统做准备； （2）织造：项目采用喷水织机织造，喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。工作原理是利用水作为引纬介质通过喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，将固定筒子上的纬纱引入梭口。首先是打纬。在织机上，依靠打纬机构的钢筘前后往复运动，将一根引入梭口的纬纱推向织口，与经纱交织，形成符合设计要求的织物的过程称为打纬运动。第二步是送经。织造过程中，经纱与纬纱交织成织物后不断地被卷走。为保证织造过程的持续进行，由送经机陆续送出适当长度的经纱来进行补充，使织机上经纱张力严格地控制在一定范围之内。对送经的工艺要求是：保证从织轴上均匀地送出经纱，以适应织物形成的要求；给经纱以符合工艺要求的上机张力，并在织造过程中保持张力的稳定。第三步是卷取。喷水织机通常采用积极式连续卷取机构，在织造过程中，织物的卷取工作连续进行； # 项目喷水织机喷织过程是以高压水流为动力带动纬线运动进行纺织，织造时，喷水织机喷出的水是高压水，喷出后一部分水迅速雾化为颗粒极小的水珠，散发到空气中，另一部分则渗入成品中，其余部分即为喷织废水。本项目无上浆、退浆工艺，故生产废水污染物成分简单，主要污染物为少量SS。喷织废水经地埋管道自流收集后排入生产车间东侧的循环水池经沉淀处理后通过废水回用管道输送到喷水织机回用于生产，项目加强循环水池维护管理，有效防止其他杂物落入水中，不对设备及产品质量造成不利影响； （3）打卷验布：织完后的产品自动松布后需经过坯检人员检验，检验项目主要包括物理指标和外观疵点的检验。要求高的品种抽验率应适当增加。外部疵点的检验是在验布机上的规定光源下检验产品的上纱、织疵等是否符合加工要求，以保证其后加工顺利进行； （4）裁剪：经检验完成的产品由人工进行裁剪规定的尺寸； （5）包装入库：项目成品带水外售，无需烘干，根据合同订单将产品打捆包装，并入库待售。 项目生产车间内安装自动温湿度控制装置，可自动调节车间内湿度及温度，保证成品质量。

主要污染工序： 一、施工期 项目租赁已建厂房，经现场踏勘发现，项目生产设备已安装到位，故施工期不进行土方开挖作业，因此不对施工期进行分析。 二、营运期 2.1废气 项目生产过程采用原料为涤纶全拉伸丝，产生较少粉尘，且生产过程采用喷水织机进行织造，织造过程中产生的少量粉尘几乎被水带走，因此，本环评不考虑喷水织机织造过程中粉尘的影响，故生产过程中不产生废气。 2.2废水 本项目用水主要为生活用水以及喷织用水，生产过程中产生的喷织废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产工段，零排放，无生产废水排放。员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥，不外排。 （1）生活污水 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）及建设单位提供资料，生活用水量按40L/（人•d）计算，则用水量为0.80m3/d（年工作天数340天，生活用水量为272m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.64m3/d（217.6m3/a）。其主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。经类比一般生活污水水质，项目生活污水各项水污染物浓度分别为COD：300mg/L；BOD5：140mg/L；SS：200mg/L；NH3-N：25mg/L。生活污水经化粪池处理后各项水污染物浓度和产生量分别为COD：255mg/L、0.0555t/a；BOD5：120mg/L、0.0261t/a；SS：100mg/L、0.0218t/a；NH3-N：25mg/L、0.0054t/a，员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥，不外排。 （2）生产废水 本项目采用喷水织机对涤纶进行纺织，项目所购原料为不含浆料的涤纶FDY，织造时纬线由高速水流传送，仅丝线上的少量杂质剥落而进入废水中，废水主要污染物为少量SS。类比该同类型企业，纺织工序产生的废水水质约为COD：60mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：150mg/L。根据建设单位提供资料，每台喷水织机的用水量为0.8t/d，项目共设260台喷水织机，年工作340天，总用水量为70720t/a，由于项目成品带水外售，其中约10%被成品布带走及蒸发（7072t/a），则产生的废水量为63648t/a（187.2t/d）。本项目生产胆布，结合本行业对产品质量的要求，喷水织机对水质要求不高，经沉淀池沉淀处理后完全满足回用水质要求，循环使用，废水不外排。每天需定量对循环沉淀池补充蒸发损耗及产品带走用水即可。根据建设单位提供资料，项目拟建循环水池有效容积约200m3，喷织废水日排放量合计约为187.2m3，可满足废水收集要求。为有效防止其他杂物落入循环水池，不对后续工艺造成不利影响，环评要求建设单位应加强生产过程中对循环水池的运行维护管理。 项目水平衡图如下。 生活用水 损耗54.4 经化粪池沉淀处理后沤制农家肥 喷织用水 新鲜水 7072 272 7344 217.6 循环使用 损耗及随产品带走7072 图3 项目水平衡示意图 单位：m3/a 2.3噪声 主要为织机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)，主要生产设备噪声源强见表13。 表13 主要生产设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声级dB（A）; 治理措施. 1; 织机; 台; 260; 75～85; 基础减震，厂房隔声. 2; 自动验布机; 台; 3; 75～85; 基础减震，厂房隔声. 3; 整经机; 台; 1; 75～85; 基础减震，厂房隔声. 2.4固体废物 本项目固体废弃物分为生活垃圾、一般工业固废。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，项目生产过程中产生的废边角料、不合格产品以及循环水池沉渣均属于一般固废，其中，废边角料、不合格产品经收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售。循环水池沉渣经收集后定期清运至垃圾中转站。项目原辅材料及产品中不涉及危险化学品，类比同类型企业，该项目生产过程中无危险废物产生。 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作日340d。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年），本项目所处位置（河南濮阳）为三区4类，生活垃圾产生量按0.45kg/（d·人）计算，则生活垃圾产生量为9kg/d、3.06t/a，生活垃圾分类收集后清运至垃圾中转站，做到日产日清。 （2）一般工业固废 根据建设单位提供资料，裁剪工序产生的废边角料约为0.1t/a，验布工序产生的不合格产品约0.8t/a，以上一般固废分类收集后暂存一般固废暂存间定期外售。生产过程中喷水织机喷织废水循环过程中，产生少量沉渣，产生量约0.1t/a，经收集后定期清运至垃圾中转站。 本项目固体废物均得到有效处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。固废产排汇总见表14。 表14 本项目主要固废一览表 固废名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 备注. 废边角料; 一般固废; 0.1; 设置1座10m2一般固废暂存间，经收集后定期外售、资源利用. 不合格产品; 一般固废; 0.8. 沉淀池沉渣; 一般固废; 0.1; 收集后定期清运至垃圾中转站. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.06.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 生产废气 | 无工艺废气排放 |  |  |  |  |
| 水污染物 | 营 运 期 | 生活污水 | 废水总量 | 217.6m3/a |  |  | 经化粪池沉淀处理后，定期由附近村民拉走堆肥，不外排 |
|  |  |  | COD | 300mg/L |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 140mg/L |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |  |  |  |
|  |  | 生产废水 | 纺织工序产生的喷织废水经沉淀池处理后，循环使用不外排 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 营 运 期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.06t/a | 及时交环卫部门统一处理 |  |  |
|  |  | 生产区 | 废边角料 | 0.1t/a | 设置一般固废暂存间，收集后定期 外售 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 | 0.8t/a |  |  |  |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 0.1t/a | 收集后定期清运至垃圾中转站 |  |  |
| 噪 声 | 营运期主要为织机、整经机、自动验布机等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～85dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，四周厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租赁已建厂房，施工期主要进行设备安装与调试，不进行土方开挖作业，因此不对施工期进行分析。

营运期环境影响分析： 项目生产过程中污染因素主要有：废水、噪声和固废。 1、大气环境影响分析 本项目采用喷水织机进行织造，织造过程中产生的粉尘几乎被水带走，因此，本环评不考虑喷水织机织造过程中粉尘的影响。生产过程中不产生工艺废气，因此本项目无需针对废气设置卫生防护距离。但是参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），织布厂卫生防护距离为100m，因此本项目卫生防护距离为100m。 2、水环境影响分析 - 2.1 废水产排情况 本项目用水主要为生活用水以及喷织用水，生产过程中产生的喷织废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产工段，零排放，无生产废水排放。生活污水经化粪池沉淀处理后，由专人负责清掏用于沤制农家肥，不外排。 （1）生活污水 项目定员20人，生活污水产生量为0.64m3/d（217.6m3/a），生活污水产生量较小，项目周边无污水管网，建议建设单位做好化粪池防渗措施，生活污水经化粪池沉淀处理后，由专人负责清掏用于沤制农家肥，根据农村生活污水特点，生活污水经化粪池收集可通过微生物新陈代谢作用去除部分有机质。项目周边有农田，作物为玉米、小麦等旱作，农田面积可以消纳本项目所产生的生活污水量，因此本项目生活污水处理措施可行 （2）生产废水 项目采用喷水织机对涤纶进行纺织。本项目生产胆布，喷水织机对水质要求不高，废水主要污染物为少量SS，经沉淀池处理后完全满足回用水质要求，生产废水不外排。每天需定量对循环沉淀池补充蒸发损耗及产品带走用水即可。项目共设置260台织机，补充水量约为20.8m3/d（7072m3/a）。 经类比同类型生产胆布的企业濮阳市万胜纺织有限公司，该企业生产工艺、生产规模、废水处理工艺和本项目一致，故类比具有可行性。对濮阳市万胜纺织有限公司年产胆布1400万米项目进行实地考查可知，濮阳市万胜纺织有限公司目前处于正常生产状态，该企业喷织废水实际收集处理方式即为经沉淀池沉淀后，回用于喷织用水。与该厂家核实，喷织用水实际要求不高，能够达到《城市污水再生利用 工业用水水质标准》“工艺与产品用水”水质标准即能回用，经沉淀池沉淀回用的喷织废水可以满足日常生产需要，生产出来的产品可以达到行业标准，不会对企业生产的产品质量产生不利影响。本项目拟建循环水池容积大于濮阳市万胜纺织有限公司厂区内循环水池，循环水池容积增大更有利于废水沉淀循环使用，处理效果更好。类比该同类型企业，纺织工序产生的废水水质约为COD：60mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：150mg/L，经沉淀池沉淀后，水质约为COD：60mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：80mg/L，处理后水质可满足《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1中“工艺与产品用水”水质标准（COD≤60mg/L、NH3-N≤10mg/L）。综上分析，本项目生产废水经沉淀池沉淀后，回用于生产可行。 2.2评价等级 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）可知，本项目水环境影响评价等级为三级B，主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及依托污水处理设施的可行性评价。由于本项目无废水排放，只评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性。 2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目喷织废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产工段，零排放，无生产废水排放。项目生活污水产生量较小，员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥。项目周边无污水管网，建设单位拟建设化粪池，化粪池需做好防渗措施，生活污水经化粪池沉淀处理后，由专人负责清掏用于沤制农家肥，根据农村生活污水特点，生活污水经化粪池收集可通过微生物新陈代谢作用去除部分有机质。项目周边为农田，作物为玉米、小麦等旱作，农田面积可以消纳本项目所产生的生活污水量，因此本项目生活污水处理措施可行。 综上所述，项目废水均能够得到合理处置，对地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为整经机、织机、自动验布机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)，主要生产设备源强即治理后噪声情况见表15。 表15 主要生产设备源强及治理后噪声值一览表 设备; 噪声源强（dB(A)）; 排放方式; 治理措施; 治理后噪声值（dB(A)）. 织机; 85; 室内，非连续; 基础减震，厂房隔声; 60. 自动验布机; 75; 室内，非连续; 基础减震，厂房隔声; 50. 整经机; 85; 室内，非连续; 基础减震，厂房隔声; 60. 根据项目噪声设备的特点，评价建议采用以下噪声防治措施： ①设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备； ②声源尽可能设置在室内，起到隔声减噪作用。保证其密闭性（建议房间采用双层隔声门窗或内壁设置吸收材料）或建隔声罩（墙）； ③总平面布置中主要噪声源布置在车间中间，远离厂界； ④高声功率设备，随设备购置专用的减振、消声设备，减弱喷水织机等设备转动时产生的振动。 3.2噪声预测 3.2.1预测方法 厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.2.2预测结果及评价 项目采用两班制，每班12小时工作制。厂界噪声预测结果见表16。 表16 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 设备名称; 源强; 治理措施; 距离（m）; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 织机; 85; 经基础减振、吸声、隔音，噪声源强可降低约25dB (A); 54; 49.5; 49.5; 昼间60夜间50; 达标. 自动验布机; 75; 62; 18.9. 整经机; 85; 50; 26.0. 西厂界; 织机; 85; 55; 49.3; 49.4; 昼间60夜间50. 自动验布机; 75; 42; 22.3. 整经机; 85; 54; 25.4. 南厂界; 织机; 85; 18; 49.0; 49.6; 昼间60夜间50. 自动验布机; 75; 10; 34.8. 整经机; 85; 12; 38.4. 北厂界; 织机; 85; 82; 45.9; 45.9; 昼间60夜间50. 自动验布机; 75; 90; 15.7. 整经机; 85; 88; 21.1. 由上表可知，经预测项目运营期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。项目周边200m范围内无环境敏感点，项目对周边环境影响较小。参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），织布厂卫生防护距离为100m。因此本项目卫生防护距离为100m。 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为9kg/d（3.06t/a）。在厂区内设有生活垃圾收集设施，由当地环卫部门统一清运。做到厂区垃圾日产日清，清运率达到100%，对环境不会造成明显影响。 （2）一般工业固体废物 本项目生产固废主要为废边角料、不合格产品及沉淀池沉渣。一般工业固废产生及处理情况见表17。 表17 项目一般固体废弃物产生情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 主要成分; 性质; 处理措施. 裁剪工序; 废边角料; 0.1; 废边角料; 一般固体废物; 分类收集后外卖、资源利用. 验布工序; 不合格产品; 0.8; 不合格产品; 一般固体废物; 分类收集后外卖、资源利用. 喷织废水处理; 沉淀池沉渣; 0.1; 固废沉渣; 一般固体废物; 分类收集后交由环卫部门处理. 本项目拟在厂区内设置一座10m2的一般固废暂存间，用于储存生产过程产生的一般固废，不得随意堆放。一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立，地面与裙角要用坚固、防渗的建筑材料制造，基础必须防渗，要做到防风、防晒、防雨淋，周围应设置围墙并做好密闭措施，禁止危险废物及生活垃圾混入。 环评要求厂内固废临时贮存应注意以下几点： （1）建设单位应在生产营运中加强环保管理，应把一般固废临时堆放场所划分成若个区域，贴上标签，做到分类堆放，及时清理处置。 （2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 （4）垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 5、平面布局合理性分析 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，交通便利，为原材料运输及产品物流输送提供了便利条件。 由平面布置图可知，项目生产车间位于厂区南侧，仓库位于生产车间北侧，原料与成品分开设置，污染区与非污染区分开设置，车间各区域划分明确，便于生产操作，同时办公区与生产区分隔，减小对员工的影响。距离项目最近的环境敏感点为项目西北侧205m的夹河乡安置房，距离项目较远。综上，建设单位应加强车间管理，以减小对周围环境敏感点的影响。 6、选址合理性分析 （1）用地性质、规划相符性分析 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，租赁台前县龙星木业有限公司院内现有闲置厂房及场地建设（见附件三），项目距离最近环境敏感点为项目西北侧205m的夹河乡安置房，本项目生产过程中污染物对周边环境造成的影响较小。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制或淘汰类项目，属于允许类，项目建设符合国家当前的各相关产业政策。根据台前县夹河乡人民政府出具的规划证明（见附件四），本项目符合台前县夹河乡总体规划，根据台前县国土资源局出具的台前县龙星木业有限公司建设用地证明（见附件五），项目所在地为建设用地，符合台前县夹河乡土地利用总体规划。 （2）周围企业对本项目的影响 本项目租赁台前县龙星木业有限公司院内现有闲置厂房及场地建设，台前县龙星木业有限公司主要生产产品为胶合板，主要生产设备包括热压机、涂胶机等，主要污染因子为颗粒物及甲醛。本项目所用南侧生产车间原主要用途为台前县龙星木业有限公司材料仓库及刮腻子工序，龙星木业已对龙星木业车间局部调整，将材料仓库及刮腻子工序挪至其他厂房，车间布局紧凑，不影响台前县龙星木业有限公司主要生产工序，故本项目的建设不会影响龙星木业现有工程的正常运行。经现场踏勘，台前县龙星木业有限公司处于生产状态，本项目生产产品为胆布，为防止台前县龙星木业有限公司生产过程中少量无组织切割粉尘对产品质量造成影响，建设单位应加强为生产车间的密闭，加强喷水织机循环水池维护管理，有效防止粉尘落入。根据《台前县龙星木业有限公司年生产9000m3胶合板项目环境影响现状评估报告》可知，台前县龙星木业有限公司已按照环保要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可知，各污染物排放浓度满足相关国家污染物排放标准要求，不存在环境问题，可以将对本建设项目的影响有效降到最低。 （3）对周围环境影响 项目卫生防护距离内无敏感点存在，无规划的学校、医院、居民区等环境敏感点。本项目属于纺织行业，根据项目特点同时结合生产工艺，生产过程中主要为噪声影响。根据上述预测，设备经采取减震、消声，同时选用低噪声设备后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。项目对周边环境影响较小。项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各个污染物达标排放。经环境影响预测分析，在环保措施落实到位的情况下，项目运营期噪声、废水、固废等对周围影响较小，不会改变区域环境功能。 综上，本项目选址可行。 7、清洁生产分析 清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，以节能、降耗、减污为目标，以技术管理为手段，通过对生产过程的排污审计，筛选并实施污染预防措施，以削减工业生产对人体健康与生态环境的影响，达到预防工业污染、提高经济效益双重目的的综合性措施。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主、生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。应从源头防控、过程控制、末端治理等环节分析本项目的清洁生产水平。使得本项目清洁生产水平处于国内先进水平，符合清洁生产要求。 源头防控：项目选用国内先进设备，生产工艺和设备选型方面充分考虑了各操作步骤之间的协调性；选用国内外先进节能设备，变、配电设备选用低耗节能产品，以降低能源消耗；合理选择配电设备，配电线路，导线截面，合理设置无功功率补偿装置，减少线路损耗。 过程控制：在生产过程中，企业采取有效措施，尽可能的节约原料、水、电等资源，提高了资源利用效率。具体有以下主要措施：生产过程中加强水资源循环利用，减少新鲜水的使用量；将喷织废水收集后循环回用于生产，降低了新鲜水的使用量。 末端治理：针对本项目织布工序产生的喷织废水，企业拟建循环水池（有效容积为200m3）对喷织废水收集后循环使用不外排，类比同类企业，由于本生产工艺的特殊性，对水质要求不高，故喷织废水经沉淀后满足循环使用要求。 节能降耗：工艺布置在满足工艺要求的前提下，尽可能利用厂区地势高差，实现喷织废水自流至循环水池以减少输送设备，各生产线按生产工艺流程的顺序合理配置，以减少物料重复往返。 清洁生产管理方面：加强工艺管理，严格工艺操作，保证职工严格按规定的工艺参数操作逐步建立和完善清洁生产管理制度。提高管理水平，加强环境管理。建立清洁生产激励机制，将清洁生产工作的成效列入各个工段、班组的业绩考核，直接与职工的利益挂钩。使环境管理从被动所迫变为主动要求，从注重末端治理变为注重源头和过程控制。大力宣传清洁生产，提高全体员工清洁生产意识，调动员工参与清洁生产的积极性和自觉性。 8、环保设施及投资估算情况 本项目环保设施及投资估算见表18。 表18 项目环保设施及投资估算一览表 类别; 污染源; 环保措施; 环保设备; 投资估算 （万元）. 废水 治理; 生活污水; 员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥，不外排; 依托厂区内原有化粪池，1座化粪池（5m3）; /. 生产废水; 喷织废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排; 1座循环水池（有效容积200m3）; 2.0. 噪声 治理; 生产设备噪声; 厂房隔音、减震垫; 若干; 1.5. 固废 治理; 生产固废; 废边角料; 分类收集后，废边角料及不合格产品定期外售，沉淀池沉渣定期清运至垃圾中转站; 建一般固废暂存间（1×10m2），一般固废收集桶若干; 0.3. 不合格产品. 沉淀池沉渣. 生活垃圾; 环卫部门清运，厂区内垃圾桶若干; 垃圾桶若干; 0.2. 合计（万元）; 4. 备注：环保投资占总投资比例4%（4/100×100%=4%）. 9、污染防治措施及“三同时”验收内容汇总 项目污染防治措施和“三同时”验收内容汇总见表19。 表19 项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物质; 治理措施; 验收内容; 监测点位; 监测频次; 验收标准. 废水; 生活污水; SS、COD、NH3-N等; 员工生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥，不外排; 1×5m3化粪池; /; /; 验收措施落实情况. 生产废水; SS; 废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排; 1×200m3循环水池; /; /; 验收措施落实情况. 噪声; 生产设备噪声; 等效A声级Leq（A）; 减震垫、隔声板、厂房隔音; 等效连续A声级; 厂界四周; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体 废物; 一般固废; 废边角料; 设置固废暂存间收集后外售; 10m2一般固废暂存间1座，一般固废桶若干; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 不合格产品. 沉淀池沉渣; 经收集后定期清运至垃圾中转站. 生活垃圾; 生活垃圾; 分类收集后，清运至垃圾中转站; /; /; /; 验收措施落实情况. 10、环境管理与监测计划 10.1环境管理 （1）环境管理的基本任务 本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。 为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 ### （2）环境保护规章制度和措施 ①制定环保设施的运行管理和定期监测制度； ②制定污染处理设施操作规程； ③规范原料区建设，建议将原料区单独隔离开，制定原料区物料的管理、使用和防护制度； ④制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度； ⑤做好厂区内绿化工程，提高厂区绿化率，美化厂区环境。 10.2监测计划 从保护环境出发，根据本项目的特点和周围环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划。其目的是要监测本项目在运营期的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进使出现的环境问题能得到及时解决，防止周边环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。 本项目环境监测主要包括噪声、固体废物等污染源监测的定期监测。监测分析方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等有关规定进行。根据建设项目污染物排放情况和环境监测工作的基本要求，应开展的监测项目及监测周期见表20。 表20 监测项目一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 厂界连续等效A声级; 每季度至少开展一次监测，每次连续监测2天，每天昼夜各1次; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 同时还应监测生产期间各类固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量。企业可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无工艺废气排放 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | SS、COD、NH3-N等 | 生活污水经化粪池沉淀处理后沤制农家肥 | 不产生二次污染 |
|  | 喷织废水 | SS | 经沉淀池沉淀后，全部循环使用，不外排 | 不产生二次污染 |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 经分类收集后，清运至垃圾中转站 | 不产生二次污染 |
|  | 一般固废 | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 暂存于固废暂存间内，收集后外售 |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
| 噪声 | 营运期主要为整经机、织机、自动验布机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75～85dB(A)之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为新建性质，根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）（按第1号修改单修订），本项目属于C1751 化纤织造加工，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“淘汰类、限制类”建设项目，为允许类建设项目。目前该项目已经台前县发展和改革委员会备案（2020-410927-17-03-074744）。综上所述，本项目的建设符合国家当前的各相关产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于台前县夹河乡代庄村西500米路东，租赁台前县龙星木业有限公司院内现有生产车间及场地（见附件三），根据台前县夹河乡人民政府出具的规划证明（见附件四），本项目符合台前县夹河乡总体规划，根据台前县国土资源局出具的台前县龙星木业有限公司建设用地证明（见附件五），项目所在地为建设用地，符合台前县夹河乡土地利用总体规划。 3、环境质量状况评价结论 3.1环境空气 本次评价选取2018年作为评价基准年，基本监测因子环境空气现状监测数据引用台前县环境监测站提供的台前县2018年全年的环境空气质量监测数据，该区域环境空气SO2、CO、O3现状值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5、NO2不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。故判定项目所在评价区域为不达标区。根据根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）和《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2019〕82号）等文件要求，台前县环境污染防治攻坚战指挥办公室下发了《关于印发台前县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕27号），通过采取一系列措施，项目区域内大气环境质量状况可以得到进一步改善。 3.2地表水环境质量现状 根据濮阳市生态环境保护局公布的《濮阳市环境质量月报》中2018年对金堤河贾垓桥断面的监测数据，金堤河台前贾垓桥断面污染物COD、总磷超标，超标原因主要为纳污水体沿途流经区域污水管网不完善，居民的生活污水、工业废水及农田地表径流排放所致，造成地表水体污染。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全县水环境质量，台前县环境污染防治攻坚战指挥部办公室下发了《关于印发台前县2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕26号），项目所在区域水环境质量将会进一步得到改善。 3.3声环境质量现状 监测结果表明，本项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目厂址声环境质量现状较好。 4、环境影响分析结论 4.1废气 项目无工艺废气排放。 4.2废水 本项目喷织废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。员工生活污水经化粪池沉淀处理后用于沤制农家肥，不外排。 4.3噪声 本项目噪声主要为整经机、织机、自动验布机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为75～85dB（A），经基础减振、墙体隔音、距离衰减后，北场界、南场界、西场界、东场界噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 4.4固废 本项目的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废。其中一般工业固废包括废边角料、不合格产品及沉淀池沉渣。项目拟设置生活垃圾收集区，员工生活垃圾集中收集，由环卫部门清理；设置专用的一般固废暂存间，废边角料、不合格产品经收集后外卖、资源利用，沉淀池沉渣经收集后交由环卫部门统一处理。通过采取相应措施后，产生的固体废弃物均能合理处置，对周围环境影响很小。 4.5生态影响 本项目不占用基本农田，项目影响区域内无森林、珍稀或濒危物种和自然保护区等生态敏感点。项目建成后会增加绿化面积，美化环境，对当地生态环境的影响较小。综上所述，本项目营运期产生的主要污染因素为废水、噪声及固废。项目营运期产生的污染物均得到了合理处置，能够达标排放，对周围环境影响较小。 5、总量控制 总量指标为：0 二、建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、做到废物分类管理；生活垃圾收集后定期清运至垃圾中转站； 3、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 5、加强环保管理，确保各项污染物达标排放； # 6、车间内部进行合理布局，并采用国家推荐的节能产品设备和同类产品设备中效率较高者，达到清洁生产要求； 7、关心并积极听取项目对周围环境的相关意见，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，项目选址符合乡镇规划要求。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本报告提出的各项污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

### 注 释 - 一、本报告表附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 厂区平面布置示意图 附图四 项目噪声监测点位示意图 附图五 项目卫生防护距离包络图 附件一 委托书 附件二 项目备案确认书 附件三 厂房租赁合同 附件四 规划证明 附件五 用地证明 附件六 噪声监测报告 附件七 确认书 - 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日